六垛南闸、海口闸汛前养护施工内容及技术要求

一、海口闸汛前养护

1、液压站检查维护

（1）购置必要的养护材料：柴油、黄油、手套、毛巾等；保养内容：油泵漏油检查及清洗、阀件、管道接头清洗、油箱保洁、更换损坏垫圈、电机检查。报价人对照报价单提供一定数量的熟练工在技术人员指导下完成相应工作。工人须有较强安全意识，类似工作经验，身体状况良好，年龄在25-65岁之间。

（2）质量要求：油泵、电机、油箱等表面清洁、无油污；阀件、管道接头清洗后连接牢固，无渗油；电机工作正常。

2、启闭机、闸门维护

（1）购置必要的养护材料：柴油、黄油、手套、毛巾等；保养内容：活塞杆养护，表面油污及杂质清理，使用轻质软布擦拭干净，不可用硬质材料或工具，以防损伤表面镀层，保持活塞密封性；油管接头检查、漏油处理。报价人对照报价单提供一定数量的熟练工在技术人员指导下完成相应工作。工人须有较强安全意识，类似工作经验，身体状况良好，年龄在25-65岁之间。

（2）质量要求：活塞杆养护后表面光洁，无麻面；门槽、轨道等工作面无泥沙、杂物、水生物附着；支铰等转动部位润滑良好；室外油管无漏油现象。

3、应急起重设备养护

（1）购置必要的养护材料：柴油、黄油、手套、毛巾等；保养内容：清除电动葫芦钢丝绳黄油，清洗钢丝绳；排绳器、接线盒、螺丝等检查，锈蚀的更换。报价人对照报价单提供一定数量的熟练工在技术人员指导下完成相应工作。工人须有较强安全意识，类似工作经验，身体状况良好，年龄在25-65岁之间。

（2）质量要求：黄油涂抹均匀，壳体清洁，无锈蚀部件。

4、通航孔闸门保养

（1）购置必要的养护材料：柴油、黄油、手套、毛巾等；保养内容：门槽锈蚀处理，检查锈蚀关键点，用密封胶封堵锈蚀部位，并进行除锈，刷金属油漆或氯化橡胶漆；室外启闭机防腐处理，对锈胀部位进行锈污处理，清除表面反应层，再进行防锈处理；门槽及门格杂物铲除，清除杂物后对金属表面进行抛光，再进行油漆防护；翼墙钢板面锈蚀进行打磨处理，清除至表面反应层，再进行防锈处理，需使用脚手架；铲除、清理通航孔闸门原漆层，用砂纸磨平，清理干净后，刷底漆一遍，面漆两遍。报价人对照报价单提供一定数量的熟练工在技术人员指导下完成相应工作。工人须有较强安全意识，类似工作经验，身体状况良好，年龄在25-65岁之间。

（2）质量要求：除锈彻底，抗氧化层完整，表面涂抹均匀，各缝口和接合面都应油漆到位不留死角。

5、涂料粉刷

（1）保养内容：局部处理，铲除剥落、破损涂料层，批补磨腻子，根据内外墙、交通桥栏杆分别刷涂对应的涂料两遍。具体部位由业主指定。

（2）质量要求：涂层无起泡、起皮、剥落现象，涂层反光均匀，无光泽不均现象。

6、安全防护装置修补

- （1）保养内容：对防捕鱼钢丝刺绳安全防护网进行修补、破损严重部位重新安装。

- （2）质量要求：刺绳网面平整紧绷，连接点牢固，无断丝、松脱现象，端部封闭处理到位。

二、六垛南闸汛前养护

1、启闭机械养护

（1）购置必要的养护材料：柴油、黄油、手套、毛巾等；保养内容：绳鼓、齿轮、钢丝绳、上油，注油设施换注新油，启闭机机体、底座等表面清洁。报价人对照报价单提供一定数量的熟练工在技术人员指导下完成相应工作。工人须有较强安全意识，类似工作经验，身体状况良好，年龄在25-65岁之间。

（2）质量要求：清除绳鼓、齿轮、钢丝绳原黄油层，用柴、汽油等擦洗干净。待风干后适度涂抹锂基脂黄油，要薄而匀；黄油杯等注油设施按规定加注润滑油脂；启闭机机体、底座、密封板等表面清除油污，表面要清洁。

2、上游拦河设施

（1）购置必要的养护材料：柴油、黄油、铁丝、铁铲等；保养内容：浮筒、钢丝绳、上油，换新油、底座等表面清洁。报价人对照报价单提供一定数量的熟练工在技术人员指导下完成相应工作。工人须有较强安全意识，类似工作经验，身体状况良好，年龄在25-65岁之间。

（2）质量要求：清除钢丝绳原黄油层，用柴、汽油等擦洗干净。待风干后适度涂抹锂基脂黄油，要薄而匀；底座等表面清除油污，表面要清洁。

3、电动葫芦养护

（1）购置必要的养护材料：柴油、黄油、钢丝刷、毛巾等；保养内容：清除电动葫芦钢丝绳黄油，清洗钢丝绳；排绳器、接线盒、螺丝等检查，锈蚀的部件更换。

（2）质量要求：黄油涂抹均匀，壳体清洁，无锈蚀部件。

- 4、涂料粉刷

（1）保养内容：局部处理，铲除剥落、破损涂料层，批补磨腻子，内墙刷涂白色乳胶漆两遍；外墙刷涂真石漆两遍。具体部位由业主指定。

（2）质量要求：涂层无起泡、起皮、剥落现象，涂层反光均匀，无光泽不均现象。

- 5、金属结构除锈防腐

- （1）保养内容：清除栏杆、雨棚、闸门表面的锈迹和污物；使用防锈底漆增强附着力；刷涂耐候性好的面漆。

- （2）质量要求：处理后的栏杆、雨棚、闸门表面应无灰尘、污积等杂质；涂层要均匀、平滑、无麻点。

- 6、混凝土修补（闸墩）

（1）保养内容：凿除混凝土结构破损部位，用同标号混凝土修补。具体部位由业主指定。

- （2）质量要求：修补后的混凝土不得出现龟裂、空鼓等现象，表面应平整，不得出现划痕、凹凸不平等现象。

- 7、路灯维修

（1）保养内容：更换闸区内12盏破损路灯，路灯高度为3.5m，单头40-50w。更换老化线路包括：电缆、套管、开挖、回填及基座浇筑。加装4盏探照灯，高度为6m，双头，一个头功率为200w。一个探照灯功率为400w。更换破损的LED灯头，100w。具体的路灯样式都由管理所确定后施工方进行采购。

- （2）质量要求：更换后的路灯能正常点亮，无闪烁、频闪、延时点亮或亮度异常现象。

注意事项

1、承包人需采取有效措施保证施工安全，按要求戴安全帽、安全带等安全防护用具。施工临时现场需设置具有保护功能的配电箱，不得私接乱接，接受业主管理人员的监督。

2、保养启闭机械需要启闭设备时,施工人员不得自行开关，须由业主管理人员操作。

3、承包人要采取有效防护措施保护现场设备、设施、标识标牌标线及环境，保持施工区域环境整洁。施工期间产生的废弃物要妥善处理，不得污染环境。如果因承包人原因导致设备、设施、标识标牌标线、环境等受到破坏、损坏、污蚀，承包人要负责修复、恢复、清理，如果业主负责修复、恢复、清理，所需费用在工程价款中扣除。

4、上道工序完成后须经业主管理人员检查合格后，方可进入下道工序。

5、金属结构基层须清理干净，漆层粘结牢固，面层光滑平整，分色清楚、美观。金属结构油漆品牌为大运河、万年青或类似质量的品牌。涂料工程基层应稳固、平整，腻子质量符合要求，面漆涂饰均匀、粘接牢固，不得漏涂、流坠、透底、掉粉、起皮，品牌为立邦、三棵树等类似质量的品牌。

6、施工工艺除符合上述要求外，还应符合《江苏省水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）等国家或行业现行有关规范规定，施工质量合格。