滨海枢纽设备设施养护项目

技术要求告知书

| 项目概况 | 滨海枢纽设备设施养护项目主要包括卷扬式启闭机维修保养、闸门检查养护、金属结构油漆保护、内外墙局部涂料等内容。 |  |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 1、卷扬式启闭机维修保养 完成46台套QP-2×160kN卷扬式启闭机常规保养。每个机座长1.4m×宽1.5m、主齿轮直径约1m、连轴杆长3.2m、钢丝绳鼓直径约0.45m、钢丝绳总长度7544m。 人工要求：辅助用工须为熟练工，具备较强安全意识、类似工作经验，年龄65周岁以下。 具体养护内容及要求： - 清除擦洗启闭机卷筒、齿轮、滑轮、钢丝绳等部位旧油脂、涂抹新油脂。擦洗时不得使用硬质金属工具，以免划伤设备，用木片或竹片制作的刮刀清除钢丝绳表面及绳股之间油垢、污物，再用棉纱或粗布蘸柴油、清洁剂清洗钢丝绳表面油污，清洗后用干棉纱或粗布擦干，发现有断丝、磨损、直径变化、锈蚀等现象需通知业主现场管理人员，由业主现场管理人员进一步检查钢丝绳技术状态。新油层厚薄均匀。 - 注油设施换注新油。用黄油枪在注油口注入新油、挤压老油直至挤出新油，更换油杯内老油，旋进1/3-1/2。 （3）完成启闭机各部件机体、底座、密封板、罩壳、滑轮等表面处理。清理表面油迹、脏渍等，不得划伤设备表面，保持启闭机整洁。 现场采用彩条布、土工布等适宜防护的材料进行防护，不得污损室内外地面、墙面、设备设施，保养完成后，需对启闭机房进行全面清扫，保持环境整洁；部分高空部位需采取安全措施。相关费用报价人自行考虑，列入报价表1.2项中。 保养结束后，废油等垃圾清运出管理范围妥善处理，不得故意丢入河中。 2、闸门检查养护 完成46扇闸门清理、检查。（主要尺寸：上游闸门6060×8400mm、下游闸门6540×8400mm）。 人工要求：辅助人工须为熟练工，具备较强安全意识、类似工作经验，年龄65周岁以下。船只作业人员须经培训和安全教育，规范穿戴救生衣、安全帽、安全绳。 清理闸门门体、门槽、支承行走装置等部位的水生生物、油污、泥沙等附着物，保持闸门、轨道整洁。严禁使用金属球或金属刷等工具擦洗、清理，防止破坏防腐涂层。发现锈蚀、损坏部位需通知业主现场管理人员。 3、油漆、涂料保护 3.1齿轮支架、观察窗养护 主齿轮直径约1m，3.2m传动轴，红漆；清理原漆层至金属结构面，清理干净，刷涂大红防锈漆两遍，罩面漆防护。 直径0.45m绳鼓油漆防护；支座1长0.25m×宽0.35m×4个，支座2高0.4m×长0.25m×2个；清理原漆层至金属结构面，清理干净，刷涂防锈漆一遍，面漆两遍。观察窗0.25m×0.15m，清洗洁净观察窗表面，打磨清除窗周边表面翘皮油污原漆,涂刷防锈漆一遍，面漆两遍。面漆颜色原设备。 3.2减速机外壳养护 清理第8、11、16、23孔减速机机壳漆层至金属结构面，刷涂防锈漆一遍，面漆两遍。面漆颜色同原设备。 3.3闸门局部除锈防护 除去损坏漆层及锈迹至完好处，刷涂环氧富锌底漆一遍，环氧云铁中层漆一遍，氯化橡胶面漆二遍。 3.4室内电缆桥架油漆 宽30cm×厚15cm，铲除可见部位原漆层，涂刷防锈漆一遍，醇酸磁漆面漆两遍，面漆颜色同原色。 3.5室外电缆桥架油漆 宽30cm×厚20cm，铲除可见部位原漆层，涂刷防锈漆两遍，醇酸磁漆面漆两遍，面漆颜色同原色。需采取安全防护措施，报价人自行考虑，含在报价中。 3.6接地排 40mm×4mm扁铁，清除可见部位剥落、翘皮漆层，打磨平整，刷涂两遍黄绿相间面漆罩面漆防护，每色段长15cm。 3.7滨海枢纽标志基础 长11m，高2.3m,顶面宽0.3m，位于204国道西侧大门旁。清除表面翘皮原漆，批磨快干腻子，涂刷防锈漆两遍，面漆两遍罩面漆防护,面漆颜色同原色。 3.8门口可移动防撞栏杆 3m长，1.2m高,位于西侧大门边。清除表面翘皮原漆，涂刷防锈漆一遍，面漆两遍，分色同原样。 3.9门口防撞柱 高0.9m,长1.75m(0.55+0.55+0.65)，位于两侧大门边。清除表面翘皮原漆，涂刷防锈漆一遍，面漆两遍，分色同原样。 3.10标志牌钢制栏杆柱 每根直径8cm，高2m,位于204国道东门,清除表面翘皮原漆，涂刷防锈漆一遍，面漆两遍，分色同原样。 3.11钢便桥防撞柱 每组直径10cm，长1.2m，清除表面翘皮原漆，涂刷防锈漆一遍，面漆两遍，分色同原样。 4、其他 4.1内墙局部修补 先铲除内墙翘皮、起鼓、脏污涂料，批磨腻子找平，刷两遍白色乳胶漆。 4.2外墙局部修补 先铲除外墙面翘皮、起鼓、脏污涂料，批磨外墙腻子找平，刷底漆一遍，外墙乳胶漆两遍，面漆颜色同原色。 4.3伸缩缝整修 清理洞首顶面以上闸墩伸缩缝填料缺失或破损部位，用环氧沥青类填缝材料进行补填，要求填补密实、粘结牢固、不开裂、缝宽、缝深基本一致。 4.4不锈钢盖板封闭 位于下游桥头堡渡槽侧，整理外露的电线、管道、空调水管等固定至现状电缆桥架下或侧面，根据电缆桥架形状用304不锈钢包裹封闭，横向搭接。缝隙用透明密封胶封闭，具体样式现场确定。临水高空作业，需采取安全措施，报价人自行考虑，费用含在报价中。 4.5排水管道整修 在洞首渡槽侧栏板原排水孔处新增或加长排水管（PVC-U）,排水管伸出栏板约30cm，形成向下的角度，具体长度和角度现场确定，保证排水通畅，排水管要固定牢固，与洞壁要粘结紧密，不渗漏水。排水管高度、伸出长度应一致。 |  |
| 安全 | 1、现场保养人员必须穿戴必要的个人防护用品，遵守安全管理规定，执行作业安全规程。 2、承包人应加强安全管理，做好安全交底，现场采取必要的安全防护措施，自行对施工安全负责。 |  |
| 质量要求 | - 油漆、涂料需提供质量合格证，品牌限为多乐士、嘉宝莉、三棵树、华润漆或立邦等。油漆、涂料采购前需与业主确认好颜色、型号等。 - 油漆涂料施工时，基底应处理干净，各工序时间间隔应符合要求，漆层牢固、平滑、色泽均匀，无流挂、起皱、漏涂、透底、起泡等缺陷。 3、施工中所有材料均须采用国标环保材料，所有材料进场后使用前须经业主检查验收。 4、实行隐蔽工程和重要部位验收制度，钢丝绳清洗上油前，油漆涂料工程基底处理、各道漆层涂刷等均需经业主管理人员验收，未经验收或验收不合格不得进入下道工序。 5、施工质量除符合业主要求外，还应符合现行相关规范规定，质量合格。 |  |
| 其它 | - 承包人应按对照报价单提供有类似工作经验的熟练工辅助业主完成相关工作内容。如因提供用工不及时或不符合要求造成工期延误，承包人需承担责任。 - 设备设施养护过程中，如需启闭闸门，应通知业主管理人员，不得擅自操作。施工临时用电应服从业主管理人员安排、管理，不得私拉乱接。 - 局部维修的具体部位由业主管理人员现场确定，承包人不得擅自确定施工范围。 - 承包人应采取防护措施保护施工区域的标识标牌、设备设施等，若有损坏，需负责维修或赔偿。 - 施工过程中，要及时清理施工区域的地面、墙面、设备设施表面等，保持环境整洁。 - 6、施工中产生的废弃物等垃圾不得故意丢入河中，应及时清运出管理范围并妥善处置，因垃圾处置出现的问题由承包人负责处理，费用自理。 7、项目负责人必须在施工现场，离开现场应与业主请假（临时离开同样需经业主同意，否则经业主检查不在工地按一天计），如未经同意擅自离开现场扣除1%工程结算款/天。 8、所有措施费均包含在相关子项报价中，不再另行结算。 |  |
|  | 我已知悉以上告知，并承诺无条件兑现。 | 签名盖章： |